珠海容川饲料有限公司

废水治理设计方案

珠海市广恒环境工程有限公司

二0一七年三月

目录

一、　项目概况	3

二、　基本情况	3

三、工程范围及内容	3

《一》根据建设项目要求，废水排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》一级标准（第二时段）。	4

四、设计原则	4

五、方案编制执行的环保标准	4

六、工程设计及设备参数	5

七、项目施工计划进度表	9

八、服务承诺	9

九、项目预算（见附件）	9

### 一、　项目概况

珠海容川饲料有限公司位于珠海市富山工业园，项目占地面积50亩，建筑面积约为25459平方米；总投资1亿元，其中设备投资6000万元，土建投资2000万元，主要生产和销售特种水产饲料，产量：特种水产饲料12万吨/年。

珠海容川饲料有限公司在处理挥发性有机化合物（VOCs）废气系统采用喷淋净化法，喷淋塔在处理废气时将污染物质留在水中，这些水再循环一定时间后，需要排放，此污水如未经处理排放，会影响周边环境。珠海容川饲料有限公司在注重公司发展的同时，对环境保护也非常重视。现拟对此产生的污水进行污染治理，为了环境保护在设计规划时就对废水的处理进行规划设计，务求做到科学合理，建设废水处理优质工程，使废水处理及相关设施建设、管理的标准化、科学化，实现污染物稳定达标排放，我们根据贵司的实际情况结合我司的经验编制本设计方案，以供珠海容川饲料有限公司治理废水污染做参考。

### 二、　基本情况

根据生产工艺可知，污水主要是在处理废气使用的喷淋净化的循环水，喷淋净化的循环水，主要是饲料中的粉尘、有机化合物。

●污水处理量

根据建设单位提供的数据可知，厂房1共有7个喷淋塔，水箱大小为2.55m³，厂房2为楼顶共有10个喷淋塔，4个φ3.3米喷淋塔，每个水箱大小为7.2m³，6个φ2.5米喷淋塔，每个水箱大小为5.5m³，总水量为69.2m³，处理量约为35m³，厂房2处理水量约为35m³，两栋厂房处理量为70m³/d。

### 三、工程范围及内容

3.1、工程范围：

1）从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。

2）污水工程的工艺流程，工艺设备选型，工艺设备的结构布置，电气控制等设计工作。

3）污水处理工程的钢砼结构，设备的施工、安装、调试等工作。

4）污水工程的动力配线，由业主将主电引止污水工程的配电控制箱，配电分配箱至各电器使用点将由我公司负责 。

5）电气控制柜前电缆、消防等设施不在本方案设计范围内不在本方案设计范围内。

3.2、排放标准

《一》根据建设项目要求，废水排放符合回用标准。

表1  废水标准

| 污染指标 | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- |
| PH | 6~9 |
| CODCR | ≤90 |
| BOD5 | ≤20 |
| SS | ≤70 |
| 动植物油 | ≤10 |

### 四、设计原则

1）严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保的有关法律、法规；

2）选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；

3）本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针；

4）为了提高污水处理站管理水平，设计采用的自动化程度较高，操作人员的劳动强度低；

5）合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低成本；

6）在工艺设计时，有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。采用一套污水处理设施，以提高系统的灵活性和可变性；

7）采用污泥前置回流硝解工艺，以降低污泥产生量；

8）因地制宜，合理布局，有效地利用空间。

### 五、方案编制执行的环保标准

《中华人民共和国环境保护法》

《广东省环境保护条例》

《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的一级标准

GBJ15-188 －建筑给水排水设计规范；

( 给水排水标准规范实施手册；

(室外排放设计规范（GBJ14－87）；

(环境噪声标准（GB5096－93）；

(低压配电设计规范GB50054-95；

( 《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》(GB 20922-2007)；

(我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数；

(《污水综合排放标准》（GB8978-2002）。

### 六、工程设计及设备参数

1、工艺流程如下图：

2、工艺说明

污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进行均质均量，前期用加药装置投加PAC/PAM絮凝难溶物质，产生絮凝反应，将污染物质沉淀下来，上清液进入厌氧池，产生厌氧反应再进入接触氧化池进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离，沉淀池上清液经清水池回用至蓄水池。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场，二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。

3、工艺特点

1. 采用成熟的A/O生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能，以满足排放标准的要求；

2.具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；

3.采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量；

4.采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理见效快；

5.充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响降低至最低程度；

6.采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性。

4、设备清单

| 1 | 调节池污水提升泵 | 1.品牌：源立 2.型号：GD-65-19，3.不锈钢材质 | 台 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调节池液位控制系统 |  | 套 | 1.00 |
| 3 | 收集池污水提升泵 | 1.品牌：源立 2.型号：GD-65-19，3.不锈钢材质 | 台 | 1.00 |
| 4 | 收集池液位控制系统 |  | 套 | 1.00 |
| 5 | 格栅 | 品牌：汇能环保 规格：0.5米×0.5米不锈钢 | 个 | 1.00 |
| 6 | 反应池提升泵 | 1.品牌：源立 2.型号：GD-65-19，3.不锈钢材质 | 台 | 1.00 |
| 7 | 反应池液位控制系统 |  | 套 | 1.00 |
| 8 | 反应池污泥泵 | 1.品牌：源立 2.型号：GD-65-19，3.铸铁材质 | 台 | 2.00 |
| 9 | 反应池排水系统 |  | 项 | 1.00 |
| 10 | 配药系统 | 含配药桶、空气搅拌系统 | 项 | 3.00 |
| 11 | 加药系统 | 含加药桶、空气搅拌系统 | 项 | 3.00 |
| 12 | PH控制仪 |  | 套 | 2.00 |
| 13 | PH电极 |  | 套 | 2.00 |
| 14 | 厌氧池厌氧菌系统 | 含养菌桶、空气系统、加水系统 | 套 | 1.00 |
| 15 | 接触氧化池好氧菌系统 | 含养菌桶、空气系统、加水系统 | 套 | 1.00 |
| 16 | 厌氧池填料 | φ180，组合填料 | 立方 | 54.00 |
| 17 | 接触氧化池填料 | φ180，组合填料 | 立方 | 108.00 |
| 18 | 厌氧池、接触氧化池支架 | 5#角铁、12厘圆钢 | 平方米 | 60.00 |
| 19 | 接触氧化池曝气系统 |  | 项 | 1.00 |
| 20 | 二沉池回流泵 |  | 台 | 1.00 |
| 21 | 高扬程清水池回用水泵 | 流量：30m³/h，扬程，80米 | 台 | 2.00 |
| 22 | 清水池液位控制系统 |  | 套 | 1.00 |
| 23 | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 22.00 |
| 24 | 电动蝶阀 | DN80 | 个 | 4.00 |
| 25 | 电动蝶阀 | DN65 | 个 | 12.00 |
| 26 | 电动蝶阀 | DN50 | 个 | 12.00 |
| 27 | 电动蝶阀 | DN32 | 个 | 20.00 |
| 28 | 手动蝶阀 | DN100，品牌：开滋 | 个 | 20.00 |
| 29 | 手动蝶阀 | DN80，品牌：开滋 | 个 | 18.00 |
| 30 | 污泥压滤机 | XMY-630-20 | 台 | 1.00 |
| 31 | 污泥泵 | 品牌：英格索兰，规格：50铝合金 | 台 | 1.00 |
| 32 | 罗茨式风机 | SRC80-7.5KW | 台 | 2.00 |
| 33 | 控制电柜 |  | 个 | 3.00 |
| 34 | 收集封板 | 碳钢 | 项 | 1.00 |
| 35 | 厌氧池人口盖板 | 碳钢 | 项 | 1.00 |
| 36 | 楼顶水池排放管道 | 给水管 | 项 | 1.00 |
| 37 | 楼顶水池回用水管道 | 给水管 | 项 | 1.00 |
| 38 | 污水池系统内风管、水管管道、镀锌管等一批 |  | 项 | 1.00 |
| 39 | 调试技术服务费 |  | 项 | 1.00 |
| 40 | 系统内配电 | 含反应系统内配电，（不含一次配电） | 项 | 1.00 |
| 41 | 系统内信号线 |  | 项 | 1.00 |
| 42 | 楼顶高空安装管道费 |  | 项 | 1.00 |
| 43 | 吊装运输费 |  | 项 | 1.00 |
| 44 | 厂房1、厂房2楼顶蓄水池 | 材质：PE、容积10m³,含工字钢基础 | 个 | 2.00 |
| 45 | 蓄水池液位控制系统 |  | 套 | 2.00 |
| 46 | 清水池排至水塘管道 | 水泵还是用原有清水泵 | 米 | 200.00 |
| 47 | 锯齿溢流堰 | 材质：10mmPP板 | 项 | 1.00 |
| 48 | 楼顶管道架空钢架 |  | 项 | 1.00 |
| 49 | 安装人工费 |  | 项 | 1.00 |
| 50 | 水池搭棚 |  | 平方米 | 300.00 |

# 七、项目施工计划进度表

工程施工组织计划进度表

| 工序 工时（天） 5d |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸设计 |  | 10d |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备材料订购 |  |  |  | 20d |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备材料工程安装 |  |  |  |  |  |  | 5d |  |  |
| 4 | 电气工程安装 |  |  |  |  |  |  |  | 5d |  |
| 5 | 工程系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预计整体工程进度用时约45天

# 八、服务承诺

1、 我公司所承担的工程内容（除外购标准设备外）一年内免费包修，二年内保修、酌收材料费，二年后实行终身服务、酌收工料费；

2、工程项目中所选用的外购标准设备，自安装就位试车合格起包用期一年，由设备生产单位提供终身有偿维修服务，我公司负责提供产品说明书、产品合格证、联系电话、联系人。包用期内可委托我公司代联系；包用期内若因操作不当而损坏设备者，更换零部件的材料费用由建设单位承担；

3、 在运行过程中若发生故障，接到建设单位通知后24小时内，我公司即派工程技术人员赶到现场，及时排除故障、恢复运行。

# 九、项目预算（见附件）

珠海市广恒环境工程有限公司

陈其能  联系电话：13302863206

2017/3/28