嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：嘉兴海大永旺生物饲料有限公司

编制单位：嘉兴弘正检测有限公司

2020年12月

建设单位法人代表:姜建兵

编制单位法人代表:许海忠

项目负责人:张霞

建设单位：嘉兴海大永旺生物饲料有限公司

电话：15906853636

传真：/

邮编：314112

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾116号12幢

编制单位：嘉兴弘正检测有限公司

电话：0573-82795171

传真：0573-82795171

邮编：314031

地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路321号上海交大(嘉兴)科技园16号楼三至四层

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	2

3、工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3水源及水平衡	4

3.4生产工艺	5

3.5项目变动情况	5

4、环境保护设施	7

4.1污染物治理设施	7

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	10

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	10

5.2审批部门审批决定	11

6、验收执行标准	13

6.1污染物排放标准	13

7、验收监测内容	14

7.1环境保护设施调试效果	14

8、 质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2监测仪器	15

8.3人员资质	16

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9、验收监测结果	17

9.1生产工况	17

9.2环境保护设施调试效果	17

10、验收监测结论	21

10.1生产工况	21

10.2废水	21

10.3废气	21

10.4噪声	21

10.5固体废弃物	21

10.6结论	21

附件：

附件1  环评批复

附件2  名称变更登记说明

附件3  港航局行政许可决定书

附件4  港口经营许可证

附件5  污水入网权证

附件6  生活垃圾处理协议

附件7  检测报告

附图：

附图1    地理位置图

附图2    项目周围环境关系及噪声监测点位示意图

附图3    厂区平面布置图

附图4    无组织监测点位示意图

# 1、验收项目概况

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司（企业曾用名嘉兴海大永旺生物饲料有限公司）位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾。为便于企业自有原料和产品等运输，现企业投资155万元，利用自有地块，建设 300 吨级泊位一个（年通过能力15万吨、使用岸线长度75m），实施“改建自备码头项目”。

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾，企业实际总投资155万元，在丁诸线航道三星桥上游约126米处改建自备码头。该码头使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，目前年吞吐量为15万吨。

企业于2019年3月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成了《嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目环境影响报告表》，2019年3月27日嘉兴市环境保护局嘉善分局以《关于嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2019]056号）对该项目环境影响报告表进行批复。

目前该项目已投入运营并达到相应生产工况且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件。

受企业委托，根据生态环境部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省生态环境厅有关技术规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。并于2020年12月7日、12月8日对本项目废气、噪声的排放情况进行了现场验收监测。同时，企业对本项目“三同时”执行情况、固体废弃物、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了自查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

2、中华人民共和国主席令[2016]第 31 号《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修改通过，即日施行）；

3、中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》（2018年 1 月 1 日起施行）；

4、中华人民共和国主席令[1996]第 77 号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修改通过，即日施行）；

5、中华人民共和国主席令[2020]第 43号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）；

6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改）；

7、环境保护部环办[2015]113号关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知；

8、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

9、环境保护部环办环评函[2017]1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知；

10、环境保护部环办[2015]52号关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知；

11、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

12、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

13、煤科集团杭州环保研究院有限公司《嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目环境影响报告表》；

14、嘉兴市环境保护局嘉善分局《关于嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2019]056号文）；

15、嘉兴海大永旺生物饲料有限公司《建设项目竣工环境保护验收监测委托单》。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司东侧为村道，南侧为白水塘；西侧隔村道为嘉善善国鑫净水灵有限公司，北侧为农田。

本项目东面为嘉兴海大永旺生物饲料有限公司现有项目厂房，距离三星村居民点最近约160m；

南面：为白水塘，距离白水塘（丁诸线）航道边线最近约8m，距离新浜居民点最近约40m；

西面为嘉兴海大永旺生物饲料有限公司现有项目企业厂房；

北面为嘉兴海大永旺生物饲料有限公司现有项目企业厂房，距离三星村居民点最近约160m。

具体地理位置、厂区布置见附图。

## 3.2建设内容

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾，企业实际总投资155万元，在丁诸线航道三星桥上游约126米处改建自备码头。该码头使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，目前年吞吐量为15万吨。

本项目不新增员工，由厂区现有员工完成装货卸货等工作任务，码头年生产天数250天，生产实行两白班制。环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照见表3-1，主要技术经济指标对照表见表3-2。

表3-1  环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 类别 | 环评及批复 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品及规模 | 利用自有地块，建设 300 吨级泊位一个（年通过能力15万吨、使用岸线长度75m） | 使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，目前年吞吐量为15万吨 | / |
| 总投资 | 155万元 | 155万元 | / |
| 建设 内容 | 嘉兴海大永旺生物饲料有限公司（企业曾用名嘉兴海大永旺生物饲料有限公司）位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾。为便于企业自有原料和产品等运输，现企业投资155万元，利用自有地块，建设 300 吨级泊位一个（年通过能力15万吨、使用岸线长度75m），实施“改建自备码头项目”。 | 嘉兴海大永旺生物饲料有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾，企业实际总投资155万元，在丁诸线航道三星桥上游约126米处改建自备码头。该码头使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，目前年吞吐量为15万吨。 | / |

表3-2  本项目主要技术经济指标对照表

| 序号 | 项目 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年通过能力 | 万吨 | 15 | 15 | / |
| 2 | 泊位数 | 个 | 1 | 1 | 300吨级 |
| 3 | 泊位长度 | 米 | 58 | 58 | / |
| 4 | 码头长度 | 米 | 58 | 58 | / |
| 5 | 作业区面积 | 平方米 | 580 | 580 | 陆域（10m×58m） |
| 6 | 使用岸线长度 | 米 | 75 | 75 | / |
| 7 | 装卸货种 | / | / | / | 饲料，25~40kg袋装（蛇皮袋或尼龙袋装） |

## 3.3水源及水平衡

码头目前属于营运期，不新增员工，由厂区现有员工完成装货卸货等工作任务，不涉及废水产生。

## 3.4生产工艺

本项目生产工艺及产污环节如图3-1、图3-2。

图3-1  生产工艺及产污环节图（卸货）

图3-2  生产工艺及产污环节图（装货）

生产工艺说明如下：

卸货：运输船只驶进，装载有饲料原料的船只停靠在泊位上后，通过吊机首先将托盘放置船只上，船舶上工作人员将袋装的饲料原料在托盘上码好，然后通过吊机饲料原料连同托盘一齐吊起转移至码头作业区；最后通过叉车将托盘上的饲料原料转移至现有项目仓库。

装货：运输船只驶进，装载有饲料原料的船只停靠在泊位上；首先在码头作业区上放置托盘，接着通过叉车将仓库内的饲料成品放置于托盘上，然后吊机将托盘连同饲料成品一齐吊起，转移至船只上。

此外，本项目租赁运输船只，运输船只上产生的废水、固废等由运输船只单位按照相关规定处置，本项目不对其进行分析。本项目机械设备需要用到机油作为润滑剂，机油在机械设备内循环使用，定期添加，不外排。

## 3.5项目变动情况

根据生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》（2020年12月13日起施行），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。经自查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

4.1.1废水

码头目前属于营运期，不新增员工，由厂区现有员工完成装货卸货等工作任务，不涉及废水产生。

4.1.2废气

本项目码头装卸的物料主要是袋装饲料，产生废气主要为装卸扬尘。包装为蛇皮袋或尼龙袋（带塑料内衬）包装，密封性好。装卸过程中产生的扬尘主要为包装袋外部黏附的少量灰尘，且装卸时通过吊机和叉车操作，作业落差小，因此产生的粉尘极少，环评不予定量分析。本次验收对其无组织排放情况进行现场监测。

企业实际废气处理情况汇总见表4-2。

表4-2  废气处理汇总表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 设计指标 | 排放 去向 | 监测点 设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸扬尘 | 卸料、贮料工序 | 颗粒物 | 无组织 | / | 颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的无组织排放监控浓度限值。 | 排空 | 厂界四周 |

4.1.3噪声

本项目噪声主要来自于设备运行时产生的噪声。已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4.1.4固（液）体废物

本项目固体废物分析结果汇总见表4-3。

表4-3  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 固态 | 一般固废 | 6 | 委托嘉善嘉通物业服务有限公司 定期清运 |

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资155万元，其中环保投资2万元，约占总投资的1.29%。具体环保投资明细见表4-4。

表4-4  环保投资费用一览表（单位：万元）

| 项目 | 内容 | 投资 |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 化粪池、收集池 | 0.5 |
| 废气治理 | 施工期洒水、遮挡等措施 | 0.5 |
| 噪声治理 | 减振、隔声措施 | 0.2 |
| 固废处置 | 垃圾箱等 | 0.8 |
| 合 计 |  | 2 |

本项目“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目运营期不新增废水排放。 | 施工废水经处理后大部分回用于施工，其余部分排入污水管网，施工期施工人员生活污水经厂内污水处理设施预处理后排入污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 | 已落实。 码头目前属于营运期，不新增员工，由厂区现有员工完成装货卸货等工作任务，不涉及废水产生。 |
| 废气 | 本项目产生的机械燃油废气和装卸粉尘产身量极少，在作业区无组织排放。本环评要求建设单位尽可能使用能源效率利用率高、污染物产生较少的机械设备，并定期对机械设备检修；装货卸货前检查各包装物是否完好，装卸过程中轻拿轻放，减少因操作失误而造成的包装袋破散而引发物料泄露产生扬尘。 | 施工期须采取有效措施，以降低施工期问噪声污染。施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523--2011)。 采用低噪声设备，并加强设备的日常维护，运营期厂界噪声东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 3类标准，南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 4类标准。 | 已落实。 本项目码头装卸的物料主要是袋装饲料，产生废气主要为装卸扬尘。包装为蛇皮袋或尼龙袋（带塑料内衬）包装，密封性好。装卸过程中产生的扬尘主要为包装袋外部黏附的少量灰尘，且装卸时通过吊机和叉车操作，作业落差小，因此产生的粉尘极少，环评不予定量分析。本次验收对其无组织排放情况进行现场监测。 |
| 噪声 | 要求企业选用低噪声设备、采取有效的隔声、减振措施、加强设备维护等措施。 | 施工中应采取抑制扬尘措施，运营期须加强管理，减少装卸粉尘排放，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中相应的二级标准。 | 已落实。 已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界，并做基础减振。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| 固废 | 生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的原则处置固废，生活垃圾由环卫部门处理。 | 已落实。 本项目生活垃圾委托嘉善嘉通物业服务有限公司定期清运。 一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1水环境影响分析结论

本项目运营期不新增废水排放。

5.1.2大气环境影响分析结论

本项目产生的机械燃油废气和装卸粉尘产身量极少，在作业区无组织排放。本环评要求建设单位尽可能使用能源效率利用率高、污染物产生较少的机械设备，并定期对机械设备检修；装货卸货前检查各包装物是否完好，装卸过程中轻拿轻放，减少因操作失误而造成的包装袋破散而引发物料泄露产生扬尘。

在此条件下，项目废气对周围环境的影响不大。

5.1.3声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为叉车和吊机工作噪声，噪声值约为 70~80dB（A）。通过选用低噪声设备、采取有效的减振措施、加强设备维护等措施，预计东、西、北厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求，南侧噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4a 类标准要求。北侧和东侧敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准要求，南侧敏感点能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准要求。因此，对周围环境影响不大。

5.1.4固废影响分析结论

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾与现有项目生活垃圾一同委托环卫部门定期清运，废包装桶在厂区内暂存时参照危险废物管理。在此基础上，固体废物都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大。

5.1.5总量控制分析结论

本项目不涉及总量控制指标。全厂总量控制指标因子为 CODCr、NH3 -N、SO 2、NO X和烟粉尘，均在现有总量控制指标范围内。

在此基础上，本项目符合总量控制要求。全厂符合总量控制要求。

5.1.6环评总结论

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾，项目选址符合当地土地利用总体规划以及嘉善县环境功能区划的要求，也符合国家和地方的产业政策。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施后，产生的污染物均能达标排放，项目符合总量控制原则，项目实施后各污染物经治理达标排放后对周围环境的影响较小，当地环境质量仍能维持现状，符合“三线一单”要求。

本评价认为本项目建设从环保角度来看是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

项目已取得项目环境影响报告表备案通知书（报告表批复[2019]056号），具体内容如下：

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司:

你公司《申请环境影响评价审批的报告》、《嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项日环境影响报告表》等均收悉。经审查，现对该项目报告表批复如下:

嘉兴海大永旺生物饲料有限公司位于嘉善县惠民街道大通村南石牌泾，企业拟利用自地块，配套建设300吨级泊位-一个(年通过能力15万吨、使用岸线长度75m)。

该项目符合嘉善县环境功能区划。按照本项日报告表结论，落实报告表提出的各项环境保护措施和对策，污染物均能达标排放。因此，同意你公司按照报告表中所列建设项日的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

一、项目建设中应重点做好以下工作:

1、施工废水经处理后大部分回用于施工，其余部分排入污水管网，施工期施工人员生活污水经厂内污水处理设施预处理后排入污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

2、施工期须采取有效措施，以降低施工期问噪声污染。施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523--2011)。采用低噪声设备，并加强设备的日常维护，运营期厂界噪声东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 3类标准，南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 4类标准。

3、施工中应采取抑制扬尘措施，运营期须加强管理，减少装卸粉尘排放，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中相应的二级标准。

4、固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的原则处置固废，生活垃圾由环卫部门处理。

二、项目内容发生重大变化须重新报批。

三、项目的现场环境保护监督管理由我局开发区环境保护所负贵督促落实。

# 6、验收执行标准

## 6.1污染物排放标准

6.1.1废气排放标准

颗粒物的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，详见表6-1。

表6-1  大气污染物排放标准限值

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.1.2厂界噪声排放标准

东、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即厂界昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即厂界昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

6.1.3固体废弃物

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废气

7.1.2.1无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表7-1。

表7-1  无组织废气监测内容及频次

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 东、南、西、北厂界共4个监测点位 | 颗粒物 | 监测2天， 每天3次 |

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。

7.1.3噪声

厂界噪声监测内容见表7-2。

表7-2  噪声监测内容及监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界4个监测点位 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间2次。 |

7.1.4固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1 。

表8-1  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 |  | 监测分析方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

监测仪器见表8-2。

表8-2  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 |  | 仪器 | 型号 | 自校准或检定校准或计量检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 电子天平 | AUW220D | 已检定 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 |  | 多功能声级计 | AWA6228+ | 已检定 |

## 8.3人员资质

人员资质详见表8-3。

表8-3  人员资质一览表

| 序号 | 姓名 | 科室 | 职务 | 上岗证编号 | 从事本领域工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许海忠 | 综合室 | 技术负责人 | / | 20年 |
| 2 | 金昆雷 | 检测室 | 质量负责人 | 嘉兴弘正-001 | 6年 |
| 3 | 盖伟槟 | 外业室 | 外业室主任 | 嘉兴弘正-023 | 8年 |
| 4 | 王珍珍 | 检测室 | 检测室主管 | 嘉兴弘正-003 | 5年 |
| 5 | 费佳帆 | 外业室 | 采样室主管 | 嘉兴弘正-004 | 3年 |
| 6 | 方敬鹭 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-006 | 5年 |
| 7 | 李苏翀 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-008 | 1年 |
| 8 | 徐 妍 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-010 | 2年 |
| 9 | 周 正 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-013 | 6年 |
| 10 | 孙海琪 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-014 | 1年 |
| 11 | 盛玥婷 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-011 | 5年 |
| 12 | 王绮瑶 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-012 | 3年 |
| 13 | 夏赛薇 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-015 | 1年 |
| 14 | 胡 飘 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-016 | 3年 |
| 15 | 王 炜 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-017 | 2年 |
| 16 | 金雨炼 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-009 | 1年 |
| 17 | 万一帆 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-018 | 3年 |
| 18 | 章焌磊 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-019 | 1年 |
| 19 | 沈 鹏 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-020 | 3年 |
| 20 | 何月阳 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-021 | 1年 |
| 21 | 张 威 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-022 | 1年 |
| 22 | 沈智奇 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-024 | 2年 |
| 23 | 陆荪斌 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-025 | 8年 |
| 24 | 陶佳萍 | 综合室 | 报告编写 | 嘉兴弘正-005 | 5年 |
| 25 | 景 丽 | 综合室 | 报告编写 | 嘉兴弘正-002 | 3年 |

## 8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间，企业生产负荷见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷（单位：吨）

| 环评设计 年吞吐量 | 环评设计 日吞吐量 | 验收期间日吞吐量 |  | 负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15万 | 600 | 12月7日 | 600 | 100 |
|  |  | 12月8日 | 600 | 100 |

## 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

- 无组织排放

本项目无组织废气排放监测结果见表9-2，监测期间气象参数见表9-3。

表9-2  无组织废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 12月 7日 | 1 | 颗粒物 | 0.183 | 0.233 | 0.217 | 0.200 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.167 | 0.200 | 0.200 | 0.183 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.217 | 0.200 | 0.167 | 0.217 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.217 | 0.233 | 0.183 | 0.233 | 1.0 |
| 12月 8日 | 1 | 颗粒物 | 0.200 | 0.217 | 0.233 | 0.200 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.233 | 0.200 | 0.217 | 0.233 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.200 | 0.217 | 0.167 | 0.217 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.183 | 0.217 | 0.183 | 0.200 | 1.0 |

表9-3  气象参数

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-07 | 06:00-07:00 | 晴 | 4 | 54 | 北 | 3.3 | 103.5 |
|  | 07:30-08:30 | 晴 | 5 | 53 | 北 | 3.2 | 103.4 |
|  | 09:00-10:00 | 晴 | 7 | 53 | 北 | 3.0 | 103.2 |
|  | 10:30-11:30 | 晴 | 8 | 52 | 北 | 3.0 | 103.1 |
| 2020-12-08 | 06:00-07:00 | 多云 | 5 | 53 | 东北 | 3.2 | 103.3 |
|  | 07:30-08:30 | 多云 | 6 | 52 | 东北 | 3.1 | 103.2 |
|  | 09:00-10:00 | 多云 | 8 | 50 | 东北 | 2.9 | 103.0 |
|  | 10:30-11:30 | 多云 | 9 | 49 | 东北 | 2.8 | 102.9 |

监测结果表明，本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

9.2.1.3噪声

本项目噪声监测结果见表9-4。

表9-4 噪声监测结果

| 测点 编号 | 监测点 |  | 声级Leq（dB（A）） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12月7日 |  | 12月8日 |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| 1# | 厂界东 | 昼间 | 59.0 | 58.1 | 59.2 | 58.0 | 65 | 达标 |
| 2# | 厂界南 | 昼间 | 58.5 | 58.1 | 58.7 | 58.9 | 70 | 达标 |
| 3# | 厂界西 | 昼间 | 57.4 | 58.4 | 58.5 | 57.9 | 65 | 达标 |
| 4# | 厂界北 | 昼间 | 56.8 | 57.7 | 58.4 | 58.9 | 65 | 达标 |

监测结果表明，东、西、北厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）；南厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB（A）。

9.2.1.4固（液）体废物

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知企业的固废具体情况，见表9-5。

表9-5  固体废物监测情况明细表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 固态 | 一般固废 | 6 | 委托嘉善嘉通物业服务有限公司 定期清运 |

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

# 10、验收监测结论

## 10.1生产工况

监测期间，企业生产正常，设施运行稳定。

## 10.2废水

码头目前属于营运期，不新增员工，由厂区现有员工完成装货卸货等工作任务，不涉及废水产生。

## 10.3废气

本项目码头装卸的物料主要是袋装饲料，产生废气主要为装卸扬尘。包装为蛇皮袋或尼龙袋（带塑料内衬）包装，密封性好。装卸过程中产生的扬尘主要为包装袋外部黏附的少量灰尘，且装卸时通过吊机和叉车操作，作业落差小，因此产生的粉尘极少，环评不予定量分析。本次验收对其无组织排放情况进行现场监测。

监测结果表明，本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

## 10.4噪声

监测结果表明，东、西、北厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）；南厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB（A）。

## 10.5固体废弃物

本项目生活垃圾委托嘉善嘉通物业服务有限公司定期清运。

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

## 10.6结论

综上分析，本项目监测结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）：嘉兴海大永旺生物饲料有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 嘉兴海大永旺生物饲料有限公司改建自备码头项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村南石牌泾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 164 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ■改扩建 □迁建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：121.015002° 纬度：30.806381° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，年吞吐量为15万吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 使用港口岸线75m，含有300吨级码头泊位1个，3.5吨吊机1台，主要企业自有原料和产品等运输，目前年吞吐量为15万吨 | 环评单位 |  | 煤科集团杭州环保研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 嘉兴市环境保护局嘉善分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 报告表批复[2019]056号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 嘉兴弘正检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2 | 所占比例（%） |  | 1.29 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2 | 所占比例（%） |  | 1.29 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.5 | 废气治理（万元） | 0.5 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.2 | 固体废物治理（万元） |  | 0.8 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 4000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升